Sicherheitsdatenblatt gemäß Reg. (EU) No 2015/830

Verordnung (EU) Nr.830/2015 Der Kommission vom 20. Mai 2015 und überarbeitet nach Verordnung (EU) 2020/878

Produktname:			           		   ABS-Matt

Druckdatum: 01.06.2024                      Revisionsnummer: 23                           Überarbeitet am: 01.06.2024

- Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Produktname:				           ABS-Matt

ABS

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

Wird. Identifizierte Verwendungen: Thermoplastisches Harz. Rohmaterial zur industriellen Umwandlung zu Artikeln oder Gütern.

Hersteller :                                                 	CR-3D

Saliterstraße 25

93413 Cham

Notrufnummer:                                          	09971 / 89 74 57 – 3

- Zusammensetzung / Angabe zu Bestandteilen

Diese Produkt ist ein Gemisch

CAS RN/		REACH		Konzentration		Bestandteil		Einstufung

EG-Nr./										VERORDNUNG (EG) Nr.

INDEX-Nr.										1272/2008

CAS RN				>=99,3 %		Butadien-Styrol-	Nicht klassifiziert

26657-42-1							Acrylnitril-n-

EG-Nr.							butylacrylat

Polymer							Polymer

INDEX-Nr.

--

Wenn in diesem Produkt enthalten, werden jegliche oben aufgeführte nicht klassifizierten Komponenten, für

Welche in Abschnitt 8 keine länderspezifischen Arbeitsplatzgrenzwerte angegeben sind, auf freiwilliger Basis

offen gelegt.

Zusätzliche Informationen:

Für ABS-Matt sind keine endokrinschädlichen Eigenschaften bekannt.

- Mögliche Gefahren

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Etikettierung gemäß Verordnung (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]

Sonstige Gefahren:			Keine Daten verfügbar

- Erste– Hilfe Maßnahmen

Erste Hilfe-Leistende sollten sich selbst schützen und empfohlene Schutzkleidung (chemikalienresistente Handschuhe, Spritzschutz) tragen. Bei möglicher Exposition, siehe Abschnitt 8 hinsichtlich spezieller

Persönlicher Schutzausrüstung.

nach Einatmen:				Person an die frische Luft bringen, bei Beschwerden Arzt auf-

suchen.

nach Hautkontakt: 				Mit viel Wasser abwaschen. Bei Bedarf Erste Hilfe anwenden oder

ärztliche Versorgung hinzuziehen. Bei Hautkontakt mit geschmol-

zenem Material, kein Eis aufbringen, aber mit Eiswasser oder unter

laufendem Wasser abkühlen. Das geschmolzene Material nicht

von der Haut entfernen. Entfernen des Materials kann zu schweren

Schäden am Hautgewebe führen. Begeben Sie sich sofort in

In medizinische Behandlung.

nach Augenkontakt:			Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem

Wasser abspülen. Entfernen der Kontaktlinsen innerhalb der

ersten 1-2 Minuten und Augenspülung für einige Minuten fort-

setzen. Bei auftretenden Beeinträchtigungen, Arzt aufsuchen

vorzugsweise einen Augenarzt.

nach Verschlucken:			Bei Verschlucken umgehend ärztliche Hilfe aufsuchen. Kann zu Ver-

stopfungen im Magen-Darm-Trakt führen. Keine Abführmittel verabreichen.

Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch

Medizinisches Personal.

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Neben den Informationen, die in der Beschreibung unter „Erste-Hilfe-Maßnahmen“ (oberhalb) und „Hinweise

Auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung“ (unterhalb) aufgeführt sind, sind weitere zusätzliche

Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11 „Toxikologische Angaben“ beschrieben.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt: Im Falle einer Verätzung nach vorheriger Reinigung wie Brandwunden behandeln.

Wird Lavage durchgeführt, ist endotracheale und/oder ösophageale Kontrolle sinnvoll. Ist Magenentleerung

Indiziert, muss die Gefahr der Lungen-Aspiration gegen die Gefahr der Giftigkeit abgewogen werden. Kein

Spezifisches Antidot bekannt. Die Behandlung einer Exposition sollte sich auf die Kontrolle der Symptome

Und des klinischen Zustandes des Patienten richten.

- Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: 			Wassernebel oder Wassersprühstrahl. Trockenlöschmittel

Kohlendioxid-Feuerlöscher. Schaum.

Ungeeignete Löschmittel: 			Keine bekannt

Besondere vom Stoff und Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand kann der Rauch neben dem Ausgangsmaterial Verbrennungsprodukte mit nicht bestimmbaren

Toxisch und/oder reizend wirkenden Zusammensetzungen enthalten. Verbrennungsprodukte können u.a.

enthalten: Stickstoffoxide, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid. Verbrennungsprodukte können Spurenmengen

enthalten von: Styrol, Cyanwasserstoff.

Besondere Gefährdung bei Feuer und Explosion

Pneumatisches Fördern und andere mechanische Verfahren können zur Bildung von brennbarem Staub

führen. Zur Verminderung von möglichen Staubexplosionen ist die Ansammlung von Staub zu verhindern.

Bei Verbrennung des Produkts entsteht dichter Rauch.

Hinweise für die Brandbekämpfung

Gefahrenbereich absperren. Mit Wasser kühlen und gründlich tränken, um eine Wiederentzündung zu

verhindern. Falls das Material geschmolzen ist, nicht mit direktem Wasserstrahl löschen. Wassersprüh-

nebel oder Schaum verwenden. Den umgebenden Bereich mit Wasser kühlen, um die Brandzone einge-

grenzt zu halten. Bei kleineren Bränden können Feuerlöscher mit Kohlendioxid oder Trockenlöschmittel

per Hand eingesetzt werden.

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung

Zugelassene ortsunabhängigen Überdruck-Preßluftatmer bez. umluftunabhängiges Atemschutzgerät

anlegen sowie Feuerschutzkleidung (Feuerwehr-Helm mit Nackenschutz, Schutzanzug, Schutzschuhwerk

und Schutzhandschuhe) tragen. Sollte keine Schutzkleidung vorhanden sein, Feuer aus sicherer Entfernung

oder von geschützter Stelle aus bekämpfen.

- Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

personenbezogene

Vorsichtsmaßnahmen: 			Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/ verschüttetes

Produkt. Es ist entsprechende Schutzausrüstung zu verwenden.

Zusätzliche Information ist Abschnitt 8, Expositionsbegrenzung

Persönliche Schutzausrüstung, zu entnehmen.

Umweltschutzmaßnahmen:			Das Eindringen in das Erdreich, in Gewässer oder in das Grund-

wasser verhindern. Siehe Kap.12, Angaben zur Ökologie

Methoden zur Reinigung:			Wenn möglich, ausgelaufenes Material eindämmen. Zusammen-

kehren. In geeigneten und sachgemäß gekennzeichneten Behälter

sammeln. Siehe Abschnitt 13, Hinweise zur Entsorgung.

- Handhabung und Lagerung

Rauchen, offene Flammen oder Zündquellen im Arbeits-und Lagerungsbereich sind zu vermeiden. Zur sicheren Handhabung dieses Produktes sind eine gute Lagerhaltung und eine Überwachung der Staubent-

wicklung erforderlich. Das Einatmen von Dämpfen, die bei der Verarbeitung entstehen, ist zu vermeiden.

Bei angemessener Lüftung verwenden. Arbeiter sollten gegenüber einem möglichen Kontakt mit

geschmolzenem Harz geschützt werden, darf nicht in die Augen, auf die Haut oder an die Kleidung

gelangen. Pneumatisches Fördern und andere mechanische Verfahren können zur Bildung brennbarer

Stäube führen. Zur Verminderung einer möglichen Staubexplosion sollten die Geräte geerdet und mit

Elektrischen Ableitungen versehen sein. Staubansammlungen sollten verhindert werden. Staub kann sich bei

Statischer Entladung entzünden.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagern in Übereinstimmung mit den Regeln guter Produktionsverfahren

- Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zu überwachende Parameter

So Grenzwerte für Arbeitsstoffe festgelegt wurden, sind diese nachfolgend aufgeführt.

Expositionsgrenzen wurden nicht für Substanzen festgelegt, die in der Komposition aufgelistet sind, falls

Irgendwelche veröffentlicht wurden.

Begrenzung und Überwachung der Exposition:

Siehe Abschnitt 7, Handhabung und Lagerung und Abschnitt 13, Entsorgungshinweise für Maßnahmen

Zur Verhinderung übermäßiger Umweltexposition während der Verwendung und Abfallentsorung,

Technische Kontrollmaßnahmen:		Es ist für lokale Entlüftung oder andere technische Vorraus-

setzungen zu sorgen, um die Arbeitsplatzgrenzwerte einzuhalten.

Wenn keine Arbeitsplatzgrenzwerte vorliegen, sollt eine generelle

Be-und Entlüftung für die meisten Arbeitsgänge ausreichend sein.

Bei manchen Arbeitsgängen kann örtliche Absaugung notwendig sein.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Augen-/ Gesichtsschutz:			Sicherheitsbrille (mit Seitenschutz) tragen, sollten den Anforder-

ungen  der EN 166 oder ähnlich entsprechen. Bei möglicher

Exposition gegenüber Partikeln, die Augenbeschwerden hervor-

rufen könnten, Schutzbrille tragen. Bei expositionsbedingten

Augenbeschwerden Vollmaske benutzen.

Handschutz:				Chemikalienschutzhandschuhe sind beim Umgang mit diesem							Produkt	 nicht nötig. Übereinstimmend mit allgemeinen

Hygienischem Verhalten im Umgang mit Produkten sollt Hautkon-

takt möglichst gering gehalten werden. Schutzhandschuhe gegen						thermische Risiken (EN 407) verwenden, wenn erforderlich.

Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Verletzungen tragen						Die Auswahl der Handschuhe hängt von der Art der Arbeit ab.

Atemschutz:				Bei möglicher Überschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte sollte

Atemschutz getragen werden. Wenn es keine Arbeitsplatzgrenz-

werte gibt, sollte beim Auftreten schädigender Wirkungen wie

Atemwegsreizung oderkörperlicher Beschwerden oder wenn es

Durch den Risikobewertungsprozess angezeigt ist Atemschutz

getragen werden. Bei Staub oder Dunst oder wenn bei erhöhten

Temperaturen Dämpfe entstehen ist ein zugelassenes Filtergerät

Zu verwenden. Folgende CE-zugelassene Atemschutzmaske ist zu

Verwenden. Bei Anwesenheit von Staub/Dunst ist zu verwenden

Ein Partikelfilter, Typ P2. Bei Kombination von Dämpfen, Säuren

oder Stäuben/Dunst ist zu verwenden ein Kombinationsfilter für

organische Gase und Dämpfe mit Partikelfilter, Typ P2.

Körperschutz:				Außer sauberer, körperbedeckender Kleidung ist keine weitere

Maßnahme erforderlich.

- Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen

Form:					Filament für 3D Druck

Farbe:					natur oder nach Einfärbung

Geruch:					Geruchslos

Geruchsschwellenwert:			Keine Testdaten verfügbar

Schmelzpunkt/ Schmelzbereich:		90 -130°C

Gefrierpunkt:				Keine Testdaten verfügbar

Zersetzungstemperatur:			Keine Testdaten verfügbar

Flammpunkt:				Nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindigkeit:		Nicht anwendbar

(Butylacetat = 1)

Entzündbarkeit (fest, gasförnig):		Keine Daten verfügbar

Untere Explosionsgrenze:			Nicht anwendbar

Obere Explosionsgrenze:			Nicht anwendbar

Dampfdruck:				Nicht anwendbar

Relative Dampfdichte (Luft = 1)		Nicht anwendbar

Relative Dichte (Wasser = 1)		1,05- 1,07 Literaturdaten

Wasserlöslichkeit:				Literaturdaten Unlöslich in Wasser

Verteilungskoeffizient			Keine Daten verfügbar

n-Octanol/Wasser

Selbstentzündungstemperatur:		> = 400 °C Literaturdaten

Kinematische Viskosität:			Nicht anwendbar

Explosive Eigenschaften:			Keine Testdaten verfügbar

Oxidierende Eigenschaften:			Keine Testdaten verfügbar

Molekulargewicht:				Keine Testdaten verfügbar

Die physikalischen Daten in Abschnitt 9 entsprechen typischen Werten für dieses Produkt und sind nicht als

Produktspezifikationen zu sehen.

- Stabilität und Reaktivität

Reaktivität:					Keine gefährlichen Reaktion bekannt bei bestimmungsgemäßem

Umgang

Chemische Stabilität:			Stabil

Mögliche gefährliche Reaktionen:		Polymerisation findet nicht statt,

Zu vermeidende Bedingungen:		Zu vermeiden sind Temperaturen oberhalb 300 °C.

Bei erhöhten Temperaturen kann sich das Produkt zersetzen.

Unerträgliche Materialien:			Keine bekannt

Gefährliche Zersetzungsprodukte:		Zersetzungsprodukte hängen von der Temperatur, der Luftzu-

fuhr und dem Vorhandensein anderer Stoffe ab. Bei der Ver-

arbeitung können Rauche und andere Zersetzungsprodukte

freigesetzt werden. Bei Temperaturen oberhalb der Schmelz-

temperatur können Polymerfragmente freigesetzt werden.

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Akute orale Toxizität:			Sehr geringe orale Toxizität. Gesundheitsschädliche Wirkungen

Werden bei Verschlucken kleiner Mengen nicht erwartet. Kann

Bei Verschlucken Verstopfung verursachen.

Orale LD50 (bei einmaliger Verabreichung) ist nicht bestimmt worden

LD50, Ratte, > 5000 mg/kg (geschätzt)

Akute dermale Toxizität:			Bei Aufnahme über die Haut werden keine Nebenwirkungen

erwartet.

Dermale LD50:				Nicht bestimmt

Typisch für diese Produktfamilie

LD50, Kaninchen, > 2000 mg/kg (geschätzt)

Akute inhalative Toxizität:			Nebenwirkungen werden bei einmaliger Staubexposition nicht

Erwartet. Dämpfe können Reizung der Atemwege verursachen.

Ätz-/Reizwirkung:

An der Haut:				Auch nach längerem Hautkontakt in der Regel nicht reizend.							Verletzung nur durch mechanische Einwirkung. Unter normalen

Prozessbedingungen wird das Material auf erhöhte Temperaturen

erhitzt, Kontakt mit dem Material kann zu Verbrennungen führen.

Am Auge:					Feststoff oder Staub können Aufgrund mechanischer Einwirkung

Zur Verletzung der Hornhaut führen. Erhöhte Temperaturen

Können zu Dampfkonzentration führen, die ausreichend Augen-

reizungen hervorrufen. Die Wirkungen können Beschwerden

und Rötungen einschließen.

Sensibilisierung:				Für die Sensibilisierung der Haut, keine relevanten Angaben vorh.

Gegen die Sensibilisierung der Atemwege, keine relevanten

Angaben vorhanden.

Systemische Zielorgantoxizität

Additive sind im Produkt eingekapselt. Es wird nicht erwartet, dass sie unter normalen Verarbeitungs-

bedingungen bei einem voraussehbaren Notfall freigesetzt werden.

Karzinogenität:				Keine relevanten Angaben vorhanden

Teratogenität:				Keine relevanten Angaben vorhanden

Reproduktionstoxizität:				Keine relevanten Angaben vorhanden

Mutagenität:				Keine relevanten Angaben vorhanden

Aspirationsgefahr:				Stellt auf Grund der physikalischen Eigenschaften kein Gefahr dar.

- Umweltbezogene Angaben

Toxizität

Akute Fischtoxizität:			Es wird keine akute Toxizität erwartet, das Material kann jedoch

Bei Verschlucken in Granulatform durch mechanische Einwirkung

schädliche Effekte auf Wasservögel o. aquatisches Leben haben.

Persistenz und Abbaubarkeit:		Biologische Abbaubarkeit: Es wird erwartet, dass sich dieser

wasserunlösliche polymere Feststoff in der Umwelt inert verhält.

Unter Sonneneinstrahlung ist ein photochemischer Abbau der

Oberfläche zu erwarten. Eine nennenswerte Biodegradation ist

nicht zu erwarten.

Bioakkumulationspotenzial:			Aufgrund des relativ hohen Molekulargewichtes (MG>1000) ist

keine Biokonzentration zu erwarten.

Mobilität im Boden:				Vom Material wird erwartet, dass es im Erdreich verbleibt. In

wässriger Umgebung wir es absinken und im Sediment verbleiben.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff/ Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder

als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB)

eingestuft sind.

Andere schädliche Wirkungen:		Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- Hinweise zur Entsorgung

Die Entsorgung von nicht kontaminiertem Material schließt mechanisches und chemisches Recycling oder

Energetische Verwertung ein. In einigen Ländern ist die Entsorgung auf einer Mülldeponie erlaubt. Für

Kontaminiertes Material bestehen die gleichen Möglichkeiten obwohl eine zusätzliche Beurteilung erforderlich

ist. Für alle Länder müssen die Entsorgungsmethoden mit nationalen und lokalen Gesetzen und Vorschriften

übereinstimmen. Alle Entsorgungsmethoden müssen mit den Richtlinien 2008/98/EC und deren Änderungen,

wie sie in nationales Recht übernommen worden sind, sowie mit den EU-Richtlinien, die sich mit kritischen

Abfallströmen beschäftigen, übereinstimmen. Grenzüberschreitender Abfalltransport muss in Übereinstimmung

Mit der Richtlinie Regulation (EC) No 1013/2006 und den entsprechenden Änderungen erfolgen.

Die definitive Zuordnung dieses Materials zur entsprechenden Europäischen Abfallgruppe und daher zum

passenden Europäischen Abfallschlüssel hängt von der Endanwendung dieses Materials ab. Setzen Sie sich mit authorisierten Abfallentsorger in Verbindung.

- Angaben zum Transport

Einstufung für den Landtransport (ADR / RID)

UN-Nummer:				Nicht anwendbar

Ordnungsgemäße UN-Versandbez:		Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Transportgefahrenklasse:			Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe:			Nicht anwendbar

Umweltgefahren:				Aufgrund zur Verfügung stehender Daten als nicht gefährlich

eingestuft.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Für den Verwender:			Keine Daten vorhanden

Einstufung für den Seeschiffstransport (IMO – IMDG-code)

UN-Nummer:				Nicht anwendbar

Ordnungsgemäße UN-Versandbez:		Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Transportgefahrenklasse:			Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe:			Nicht anwendbar

Umweltgefahren:				Aufgrund zur Verfügung stehender Daten als nicht Meerver-

verschmutzend eingestuft.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Für den Verwender:			Keine Daten vorhanden

Massengutbeförderung gemäß Anhang I oder II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß

IBC oder IGC-Code

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk.

Einstufung für den Lufttransport (IATA - DGR)

UN-Nummer:				Nicht anwendbar

Ordnungsgemäße UN-Versandbez:		Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Transportgefahrenklasse:			Nicht anwendbar

Verpackungsgruppe:			Nicht anwendbar

Umweltgefahren:				Nicht anwendbar

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Für den Verwender:			Keine Daten vorhanden

Diese Information dient nicht dazu, alle spezifischen Regulatorien bzw, betrieblichen Anforderungen/

Informationen bezüglich dieses Produktes zu vermitteln. Transportklassifizierungen können für verschiedene

Behältergrößen und aufgrund regionaler oder länderspezifischer Regularien variieren. Zusätzliche

Informationen bzgl. Des Transportsystems können bei autorisierten Verkaufs-oder Kundendienstmitarbeitern

Erfragt werden. Es liegt in der Verantwortung des Transportunternehmers, alle entsprechenden Gesetze,

Verordnungen und Regel hinsichtlich des Transports diese Produktes zu befolgen.

- Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch.

VO (EG) Nr. 1907/2006: REACH Verordnung

Dieses Produkt enthält ausschließlich Komponenten, die entweder vorregistriert wurden, bereits registriert

Sind, von der Registrierung ausgenommen, als registriert betrachtet oder keiner Registrierungspflicht gemäß

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) unterliegt. Polymer sind von der REACH-Registrierung ausgenommen. Alle relevanten Ausgangsstoffe und Zusatzstoffe wurden entweder vorregistriert , registriert

Oder sind von der Registrierung nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) ausgenommen. Die oben

Erwähnten Angaben über den RACH Registrierungsstatus wurden nach besten Wissen und Gewissen

Bereitgestellt und zum oben erwähnten Zeitpunkt der Veröffentlichung als richtig erachtet. Es kann jedoch

Keine Garantie, ausdrücklich oder stillschweigen, gegeben werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Käufers bzw. Verwenders sicherzustellen, dass sein Wissen über den Verordnungsstatus korrekt ist.

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der

Gefahren schwere Unfälle mit gefährlichen Stoffen:  Nicht anwendbar

Wassergefährdungsklasse:			Nicht anwendbar

Deutschland

Stoffsicherungsbeurteilung:			Nicht anwendbar

- Sonstige Angaben

Endgebrauch:                                            	Kunststoff für 3D Druck

Revisionsgrund:                                         	Verordnung (EU) 2020/878

Revisionsnummer:                                     	23

Überarbeitet:                                              	01.06.2024

Druckdatum:                                              	01.06.2024

Alle anderen Abschnitte wurden auf Vollständigkeit und Aktualität geprüft. Das überarbeitete Sicherheitsdatenblatt entspricht nach diesen Änderungen den Vorgaben der Verordnung (EU) 2020/878.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP)

Dieses Produkt ist nach den EG-Kriterien nicht als gefährlich eingestuft.

Revision

Identifikationsnummer: 101203121 / A567 / Gültig ab: 21.11.2017 / Version 7.0

Die hierin gegebenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen

Richtig. Jedoch wird dafür keine Garantie, ausdrücklich oder nicht ausdrücklich, gegeben. Die zu befolgenden

Vorschriften unterliegen Änderungen und können an den verschiedenen Standorten voneinander abweichen.

Es liegt daher in der Verantwortlichkeit des Käufers / Verwenders bei seinen Tätigkeiten die Gesetze auf

Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Da die Verwendung des Produktes nicht der Kontrolle des

Herstellers unterliegt, ist es die Pflicht des Käufer / Verwenders die nötigen Bedingungen für den sicheren

Umgang mit dem Produkt festzulegen.