Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Verordnung (EU) Nr.830/2015 Der Kommission vom 20. Mai 2015 und überarbeitet nach Verordnung (EU) 2020/878

Produktname:					CRystal PLA X

Druckdatum: 01.06.2024		Revisionsnummer: 23			Überarbeitet am: 01.06.2024

- Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Produktname:				CRystal PLA X

PLA

Biologisch abbaubares Kunststoff-Compound, geeignet zur Herstellung von extrudierten Profilen. Der Anteil an biobasiertem Kohlenstoff (BBC) ist >70% (berechnet).

Hersteller : 					CR-3D

Saliterstraße 25

93413 Cham

Notrufnummer: 				09971 / 89 74 57 - 3

- Zusammensetzung / Angabe zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:		Biologisch abbaubares Kunststoff-Compound auf Basis von Polymilchsäure (PLA), enthällt Copoyester und Additive wie Temperaturstabilisatoren

CAS-Nr.:		PLA: 9051-89-2

Zusätzliche Hinweise:	Keine gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe.

Zusätzliche Informationen:

Für Crystal PLA X sind keine endokrinschädlichen Eigenschaften bekannt.

- Mögliche Gefahren

Einstufung des Stoffes oder Gemischs

Einstufung:		Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ist das Produkt nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.

Kennzeichnungselemente:		Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ist das Produkt nach GHS-Kriterien nicht einstufungspflichtig.

Besondere Gefahrenhinweise:	Verbrennungsgefahr beim Umgang mit heißem Produkt.

Gesundheitsschädliche Dämpfe beim Brand.

- Erste– Hilfe Maßnahmen

Nach Hautkontakt:		Bei Kontakt mit dem geschmolzenen Polymer die Haut mit Wasser kühlen. Zum Entfernen von an der Haut haftendem Material und zur Wundbehandlung Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen:		Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten oder Staub an die frische Luft bringen und gegebenenfalls ärztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken:		Keine Auswirkungen bekannt. Mund mit Waser ausspülen und Wasser nachtrinken. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen

Nach Augenkontakt:			Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen.

- Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:			Wasser, Trockenlöschmittel, Schaum, Kohlendioxid

Besondere Gefährdung:		Bei unvollständiger Verbrennung Bildung von Kohlenmonoxid und oligomeren Zersetzungsprodukten.

Besondere Schutzausrüstung:	Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben:		Aufgewirbelter Staub kann sich entzünden.

- Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

personenbezogene

Vorsichtsmaßnahmen: 		Geeignete Schutzkleidung verwenden. Augenkontakt und Einatmen vermeiden. Zündquellen fernhalten.

Verfahren zur Reinigung und Aufnahme:	Wegen Rutschgefahr aufkehren und im Abfallcontainer entsorgen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Handhabung und Lagerung

Handhabung:		Kontakt mit Schmelzgut vermeiden. Staubbildung und statische Aufladung verhindern.

Lagerung:		Vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schützen. Kühl und ver-schlossen lagern. Zündquellen jeder Art vermeiden.

- Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrichtung

Technische Schutzmaßnahmen:		Durch geeignete Absaugung / Belüftung können die Expositions-

Grenzwerte sicher unterschritten werden.

Persönliche Schutzausrichtung:		Geeignete Körperschutzmittel verwenden, z.B. Schutzkleidung, Schutzbrille, Hitzehandschuhe. Bei Staubentwicklung Atemschutz mit Partikelfilter tragen.

Hygieneschutzmaßnahmen:	Während der Arbeit nicht essen oder trinken. Kontakt der Schmelze mit der Haut vermeiden. Stäube und Dämpfe nicht einatmen.

- Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen:

Physikalischer Zustand:			Fest

Form:					Filament für 3D Druck

Farbe:					Natur

Geruch:					Sehr schwach

Schmelzbereich:				145 -160 °C

Brandfördernde Eigenschaften:		nicht brandfördernd

Explosionsgrenzen:				nicht anwendbar

Dichte:					1,36

Löslichkeit in Wasser:			unlöslich

- Stabilität und Reaktivität

Stabilität:					Stabil unter den empfohlenen Lagerbedingungen.

Zu vermeidende Bedingungen:		Extreme Hitzeeinwirkung und Zündquellen vermeiden.

Thermische Zersetzung > 240°C.

Zu vermeidende Stoffe:			Starke Oxidationsmittel.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:		Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Aldehyde,

niedermolekulare Oligomere

- Toxikologische Angaben

Lokale Reizwirkung:		Produktstaub kann Reizungen der Augen, Atmungsorgane und  Haut verursachen. Nach Verschlucken können Übelkeit oder Magenreizungen auftreten.

Sonstige Hinweise:	Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Ver-wendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

- Umweltbezogene Angaben

Ökotoxische Wirkung:			Bisher keine Risiken bekannt, Prüfdaten liegen nicht vor.

Aufgrund der Wasserunlöslichkeit höchstwarscheinlich nicht schädlich für Wasserorganismen.

Biologische Abbaubarkeit:			Das Produkt ist biologisch abbaubar.

Bioakkumulation:		Aufgrund der Konsistenz und Unlöslichkeit in Wasser ist eine biologische Anreicherung nicht zu erwarten.

- Hinweise zur Entsorgung

Produkt:		Entstehung von Produktabfall soll möglichst minimiert werden.

Möglichkeiten der Wiederverwertung prüfen. Produkt kann

zusammen mit Hausmüll unter Beachtung der örtlichen Vorschriften einer Deponie oder Verbrennungsanlage zugeführt werden.

Ungereinigte Verpackung:	Packmittel vollständig entleeren, vorschriftsmäßig entsorgen. Nicht kontaminierte Packmittel können recycliert werden.

- Angaben zum Transport

Transportvorschriften:			Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften ADR, ADNR,

RID, ICAO/IATA, IMDG/GGVSee.

- Rechtsvorschriften

EG-Richtlinien:				Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.

Wassergefährdungsklasse:			‚nwg‘ nicht wassergefährdend

- Sonstige Angaben

Endgebrauch:				Kunststoff für 3D Druck

Revisionsgrund:				Verordnung (EU) 2020/878

Revisionsnummer:				23

Überarbeitet:				01.06.2024

Druckdatum:				01.06.2024

Alle anderen Abschnitte wurden auf Vollständigkeit und Aktualität geprüft. Das überarbeitete Sicherheitsdatenblatt entspricht nach diesen Änderungen den Vorgaben der Verordnung (EU) 2020/878.

Die Angaben stützen sich auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt unser Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung einer Garantie für besondere Eigenschaften. Für die Verwendung unseres Produkts hat der Käufer in eigener Verantwortung die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Hinweis hinsichtlich Einschränkungen Medizinischer Anwendungen:

Die Produkte sollten nicht verwendet werden für:

- Anwendungen, die für internen Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder Körpergeweben vorgesehen sind.

- Als kritisches Bestandteil in medizinischen Geräten, die lebenserhaltend oder-verlängernd sind

- Bei schwangeren Frauen oder in Anwendungen, die die menschliche Fortpflanzung fördern o. behindern.

Components of products intended for human or animal consumption.