Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Verordnung (EU) Nr.830/2015 Der Kommission vom 20. Mai 2015 und überarbeitet nach Verordnung (EU) 2020/878

Produktname:				PC - ABS UL V-0

Druckdatum: 01.06.2024		Revisionsnummer: 23			Überarbeitet am: 01.06.2024

- Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Produktname:			PC - ABS UL V-0

PC / ABS UL V-0

Relevante ermittelte Verwendungszwecke des Stoffs oder Gemischs und Verwendungszwecke, von denen abgeraten wird.

Hersteller : 					CR-3D

Saliterstraße 25

93413 Cham

Notrufnummer: 				09971 / 89 74 57 – 3

- Zusammensetzung / Angabe zu Bestandteilen

Gemisch

Gemische

Polymerblend auf Basis Bisphenol A – Polycarbonat / Acrylnitril – Butadien – Styrol – Copolymerisat,

Flammgeschütz (halogenarm, chlor-und bromfrei)

Keine gefährlichen Inhaltsstoffe gemäß REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe für die Zulassung

Dieses Produkt enthält keine äußerst besorgniserregenden Stoffe in nennpflichtiger Konzentration

(REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 59.)

Zusätzliche Informationen:

Für PC – ABS UL V-0 keine endokrinschädlichen Eigenschaften bekannt.

- Mögliche Gefahren

Keine Einstufung nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Kennzeichnungselemente

Keine Kennzeichnung nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Sonstige Gefahren

Keine Information verfügbar.

- Erste– Hilfe Maßnahmen

nach Hautkontakt: 				Mit viel Wasser abwaschen. Bei Bedarf Erste Hilfe anwenden oder

ärztliche Versorgung hinzuziehen. Bei Hautkontakt mit geschmol-

zenem Material oder Brandwunden, Arzt aufsuchen. Das geschmolzene Material nicht von der Haut entfernen.

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Hinweise für den Arzt: Keine Informationen verfügbar.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Therapeutische Maßnahmen: Keine Informationen verfügbar.

- Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: 			Wassersprühstrahl, Löschpulver, Kohlendioxid (CO2), Schaum,

Trockenlöschmittel.

Besondere vom Stoff und Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entstehen Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stickstoffoxide und Spuren von Cyanwasserstoff

(Blausäure). Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Hinweise für die Brandbekämpfung

Bei Brandbekämpfung Atemschutz mit unabhängiger Luftzufuhr erforderlich. Kontaminiertes Löschwasser nicht ins Erdreich, ins Grundwasser oder in Gewässer eindringen lassen.

- Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Granulat - Rutschgefahr

Umweltschutzmaßnahmen:			Das Eindringen in das Erdreich, in Gewässer oder in das Grund-

wasser verhindern.

Methoden zur Reinigung:			Mechanisch aufnehmen. Staubbildung vermeiden.

- Handhabung und Lagerung

Unter den empfohlenen Verarbeitungsbedingungen können geringe Mengen Emittate, im wesentlichen Reste von Monomeren und Restlösemittel abgegeben werden. Durch ausreichende Belüftung bzw. Absaugung am Arbeitsplatz ist dafür zu sorgen, dass die unter Abschnitt 8 angegebenen Grenzwerte eingehalten werden.

Bei mechanischer Bearbeitung wirksame Absaugung von Stäuben vorsehen.

Von Nahrungs-und Genussmitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen und Hautschutzsalbe anwenden. Beschmutzte Kleidung wechseln.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Lagerklasse (TRGS 510):		11: Brennbare Stoffe.

Spezifische Endverwendungszwecke

Keine Information verfügbar.

- Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen

Zu überwachende Parameter

Bei der Verarbeitung dieses Produktes, besonders im thermischen Prozess, müssen die Regelungen für die unten aufgeführten Stoffe beachtet werden. Nach unseren Erfahrungen können die unten zitierten Grenzwerte bei Verwendung von wirksamen Vorrichtungen zur Lüftung und zur Absaugung an den Austrittsstellen eventuell entstehende Dämpfe sicher eingehalten werden.

Stoff	   	CAS-Nr.		Grundlage	Typ	     Wert  		Spitzenbegren-	   Anmerkungen

zungswert

Styrol	   	100-42-5		TRGS 900						    Eingetragen

Styrol	  	 100-42-5		TRGS 900		       20 ppm		2	              Y

86 mg/m³

Styrol	  	 100-42-5		TRGS 900	Kurzzeit-		     			   Kategorie II: Resorptiv

überschreit-				   wirksame Stoffe

ung

Ethylbenzol	   	100-41-4		EU ELV		TWA	       100 ppm			   indikativ

442 mg/m³

Ethylbenzol	  	 100-41-4		EU ELV		STEL	       200 ppm			  indikativ

884 mg/m³

Ethylbenzol	   	100-41-4		EU ELV						 	  Hautresorption möglich

Ethylbenzol	  	 100-41-4		TRGS 900						  Eingetragen

Ethylbenzol	   	100-41-4		TRGS 900						  Hautresorption möglich

Ethylbenzol	   	100-41-4		TRGS 900		       20 ppm		2 		Y

88 mg/m³

Ethylbenzol	   	100-41-4		TRGS 900	Kurzzeit-		     			  Kategorie II: Resorptiv

überschreit-				  wirksame Stoffe

ung

Phenol	   	108-95-2		EU ELV		TWA	       2 ppm			  indikativ

8 mg/m³

Phenol	   	108-95-2		EU ELV							  Hautresorption möglich

Phenol	   	108-95-2		EU ELV		STEL	       4 ppm			  indikativ

16 mg/m³

Phenol	   	108-95-2		TRGS 900						  Eingetragen

Phenol	  	 108-95-2		TRGS 900						  Hautresorption möglich

Phenol	   	108-95-2		TGRS 900		       2 ppm		2

8 mg/m³

Stoff	   	CAS-Nr.		Grundlage	Typ	     Wert  		Spitzenbegren-	   Anmerkungen

zungswert

Phenol	   	108-95-2		TRGS 900	Kurzzeit-		     			   Kategorie II: Resorptiv

überschreit-				   wirksame Stoffe

ung

4-tert.-Butylphenol	98-54-4		TRGS 900						    Eingetragen

4-tert.-Butylphenol	98-54-4		TRGS 900		       0,08 ppm		2

0,5 mg/m³

4-tert.-Butylphenol	98-54-4		TRGS 900						   Hautresorption möglich

4-tert.-Butylphenol	98-54-4		TRGS 900	Kurzzeit-		     			   Kategorie II: Resorptiv

überschreit-				   wirksame Stoffe

ung

Chlorbenzol	   	108-90-7		EU ELV		TWA	       5 ppm			    indikativ

23 mg/m³

Chlorbenzol	   	108-90-7		EU ELV		STEL	       15 ppm			    indikativ

70 mg/m³

Chlorbenzol	   	108-90-7		TRGS 900						    Eingetragen

Chlorbenzol	   	108-90-7		TRGS 900		       10 ppm			    	Y

47 mg/m³

Chlorbenzol	   	108-90-7		TRGS 900	Kurzzeit-		     			   Kategorie II: Resorptiv

überschreit-				   wirksame Stoffe

ung

2,2-Bis-(4-hydroxyphen	   80-05-7		EU ELV		TWA	       2 mg/m³			   indikativ

Yl)-propan;

(4,4´-isopropylidendiphenol)

2,2-Bis-(4-hydroxyphen	   80-05-7		TRGS 900						   Eingetragen

Yl)-propan;

(4,4´-isopropylidendiphenol)

2,2-Bis-(4-hydroxyphen	   80-05-7		TRGS 900	Kurzzeit-		     			   Kategorie I

überschreit-

ung

2,2-Bis-(4-hydroxyphen	   80-05-7		TRGS 900		       5 mg/m³		1	  	Y

Yl)-propan;

(4,4´-isopropylidendiphenol)

Allgemeiner Staubgrenzwert		TRGS 900		       10 mg/m³		2	   einatembare Fraktion

Allgemeiner Staubgrenzwert		TRGS 900		       3 mg/m³		2	   alveolengängige

Fraktion

Allgemeiner Staubgrenzwert		TRGS 900	Kurzzeit-		     			   Kategorie II: Resorptiv

überschreit-				   wirksame Stoffe

ung

Begrenzung und Überwachung der Exposition:

Individuelle Schutzmaßnahmen

Augenschutz:				Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen

Handschutz:				Geeignete Materialien für Schutzhandschuhe; EN 374:								Polyvinylchlorid – PVC: Dicke >=0,5 mm

Kontaminierte und /oder beschädigte Handschuhe wechseln.

Atemschutz:		Bei Staubentwicklung Filtergeräte mit Filtertyp Partikelfilter P1 nach EN 143 verwenden.

Körperschutz:				Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

- Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:					Filament für 3D Druck

Farbe:					natur oder nach Einfärbung

Geruch:					Geruchslos

Erweichungspunkt:				100 -200°C

Zersetzungstemperatur:			> = 380 °C

Untere Explosionsgrenze:			Nicht anwendbar

Obere Explosionsgrenze:			Nicht anwendbar

Dampfdruck:				Nicht anwendbar

Dichte:					1,1- 1,2

Wasserlöslichkeit:				Unlöslich in Wasser

Selbstentzündungstemperatur:		> 390 °C

Zündtemperatur:				> 320 °C

Zersetzungstemperatur:			> = 380 °C

Die angegebenen Werte entsprechen nicht in jedem Fall der Produktspezifikation. Die Spezifikationsdaten sind dem Technischen Merkblatt oder der Anwendungstechnischen Information zu entnehmen.

- Stabilität und Reaktivität

Reaktivität:					Keine Information verfügbar.

Chemische Stabilität:		Bei thermischer Zersetzung, wie sie im Brandfall oder durch Überhitzung bei z.B. unsachgemäßer Verarbeitung auftritt, können gesundheitsschädliche Gase und Dämpfe gebildet werden.

Mögliche gefährliche Reaktionen:		Überhitze Schmelze kann sich an der Luft exotherm zersetzen

(Temperaturanstieg, Qualm-oder Rauchbildung).

Zu vermeidende Bedingungen:		Keine Information verfügbar.

Unerträgliche Materialien:			Keine Information verfügbar.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:		Bei der Verschwelung bzw. unvollständigen Verbrennung entwickeln sich toxische Gasgemische, die vorwiegend CO und CO2 enthalten.

Unter den empfohlenen Verarbeitungsbedingungen können geringe Mengen Emittate abgegeben werden.

Bei der Verarbeitung dieses Produktes, besonders im thermischen Prozess, müssen die Regelungen für die

unten aufgeführten Stoffe beachtet werden.

Acrylnitril

INDEX-Nr.608-003-00-4

CAS-Nr.: 107-13-1

| Einstufung (1272/2008/EG): Flam. Liq. 2 H225 Carc. 1B H350 Repr. 2 H361d Acute Tox. 3 Inhalative H331 Acute Tox. 3 Dermal H311 Acute Tox. 3 Oral H301 STOT SE 3 H335 Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411 |  |
| --- | --- |

Styrol

INDEX-Nr.601-026-00-0

CAS-Nr.: 100-42-5

| Einstufung (1272/2008/EG): Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 Inhalative H332 Asp. Tox. 1 H304 Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H335 STOT RE 1 Inhalative H372 Aquatic Chronic 3 H412 Repr. 2 H361d |  |
| --- | --- |

1,3 Butadien

INDEX-Nr.601-013-00-X

CAS-Nr.: 106-99-0

| Einstufung (1272/2008/EG): Flam.Gas 1 H220 Press. Gas Muta. 1B H340 Carc. 1A H350 |  |
| --- | --- |

4-Vinylcyclohexen

EG-Nr.: 202-848-9

CAS-Nr.: 100-40-3

| Einstufung (1272/2008/EG): Carc. 2 H351 Flam. Liq. 2 H225 Skin Irrit. 2 H315 Asp. Tox. 1 H304 Repr. 2 H361 Aquatic Chronic 3 H412 |  |
| --- | --- |

Ethylbenzol

EG-Nr.: 202-849-4

CAS-Nr.: 100-41-4

| Einstufung (1272/2008/EG): Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Acute Tox. 4 Inhalative H332 STOT RE 2 Inhalative H373 Aquatic Chronic 3 H412 |  |
| --- | --- |

Phenol

INDEX-Nr. 604-001-00-2

CAS-Nr.: 108-95-2

| Einstufung (1272/2008/EG): Muta. 2 H341 Acute Tox. 3 Inhalative H331 Acute Tox. 3 Dermal H311 Acute Tox. 3 Oral H301 Skin Corr. 1B H314 Eye Dam. 1 H318 STOT RE 2 H373 Aquatic Chronic 2 H411 |  |
| --- | --- |

4-tert.-Butylphenol

INDEX-Nr. 604-090-00-8

CAS-Nr.: 98-54-4

| Einstufung (1272/2008/EG): Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 Repr. 2 H361f Aquatic Chronic 1 H410 |  |
| --- | --- |

Chlorbenzol

INDEX-Nr. 602-033-00-1

CAS-Nr.: 108-90-7

| Einstufung (1272/2008/EG): Flam. Liq. 3 H226 Acute Tox. 4 Inhalative H332 Skin Irrit. 2 H315 Aquatic Chronic 2 H411 |  |
| --- | --- |

2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-propan; (4,4´-Isopropylidendiphenol)

CAS-Nr.: 80-05-07

Einstufung (1272/2008/EG: Repr. 1B H360F  STOT SE 3 Inhalative H335  Eye Dam. 1 H318  Skin

Sens. 1 H317  Aquatic Chronic 2 H411

Triphenylphosphat

EG-Nr.: 204-112-2

CAS-Nr.: 115-86-6

Einstufung (1272/2008/EG): Aquatic Acute 1 H400  Aquatic Chronic 2 H411

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Untersuchungen am Produkt liegen nicht vor.

Bei sachgemäßem Umgang verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

- Umweltbezogene Angaben

Oekotoxikologische Untersuchen am Produkt liegen nicht vor.

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Das Produkt ist in Wasser praktisch nicht löslich. Aufgrund der Konsistenz und der Wasserunlöslichkeit werden bei sachgemäßem Umgang keine ökologischen Probleme erwartet. Das Produkt ist biologisch nicht leicht abbaubar.

- Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung unter Berücksichtigung aller anzuwendenden internationalen, nationalen und lokalen Gesetze, Verordnung und Satzungen.

Bei der Entsorgung innerhalb der EU ist der jeweilige Abfallschlüssel nach dem europäischen Abfallkatalog (EAK) zu verwenden.

Verfahren zur Abfallbehandlung

Entleerte Verpackungen können nach Restentleerung (rieselfrei, spachtelrein, tropffrei) packmittelspezifisch an den Annahmestellen der bestehenden Rücknahmesysteme der chemischen Industrie zur Verwertung abgegeben werden. Die Verwertung muss gemäß nationaler Gesetzgebung und Umweltschutzbestimmungen erfolgen.

Das Produkt ist für ein werkstoffliches Recycling geeignet. Es kann nach entsprechender Aufbereitung erneut aufgeschmolzen und wieder zu neuen Formteilen verarbeitet werden. Voraussetzung für ein werkstoffliches Recycling ist materialspezifische Erfassung und sortenreine Verwertung.

Keine Entsorgung über das Abwasser

- Angaben zum Transport

| ADR/RID |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1 UN-Nummer | : | Kein Gefahrgut |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | : | Kein Gefahrgut |
| 14.3 Transportgefahrenklassen | : | Kein Gefahrgut |
| 14.4 Verpackungsgruppe | : | Kein Gefahrgut |
| 14.5 Umweltgefahren | : | Kein Gefahrgut |

| ADN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1 UN-Nummer | : | Kein Gefahrgut |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | : | Kein Gefahrgut |
| 14.3 Transportgefahrenklassen | : | Kein Gefahrgut |
| 14.4 Verpackungsgruppe | : | Kein Gefahrgut |
| 14.5 Umweltgefahren | : | Kein Gefahrgut |
| IATA |  |  |
| 14.1 UN-Nummer | : | Kein Gefahrgut |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | : | Kein Gefahrgut |
| 14.3 Transportgefahrenklassen | : | Kein Gefahrgut |
| 14.4 Verpackungsgruppe | : | Kein Gefahrgut |
| 14.5 Umweltgefahren | : | Kein Gefahrgut |

| IMDG |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1 UN-Nummer | : | Kein Gefahrgut |
| 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung | : | Kein Gefahrgut |
| 14.3 Transportgefahrenklassen | : | Kein Gefahrgut |
| 14.4 Verpackungsgruppe | : | Kein Gefahrgut |
| 14.5 Umweltgefahren | : | Kein Gefahrgut |

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: siehe Abschnitt 6-8.

Weitere Hinweise: Kein gefährliches Transportgut, vor Nässe schützen.

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß

IBC Code

Nicht zutreffend

- Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch.

Wassergefährdungsklasse: nw      nicht wassergefährdend (gemäß Anhang 1 VwVwS)

Stoffsicherungsbeurteilung: Für diesen Stoff / dieses Gemisch (bzw. dessen Komponenten) wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

- Sonstige Angaben

Endgebrauch:				Kunststoff für 3D Druck

Revisionsgrund:				Verordnung (EU) 2020/878

Revisionsnummer:				23

Überarbeitet:				01.06.2024

Druckdatum:				01.06.2024

Alle anderen Abschnitte wurden auf Vollständigkeit und Aktualität geprüft. Das überarbeitete Sicherheitsdatenblatt entspricht nach diesen Änderungen den Vorgaben der Verordnung (EU) 2020/878.

Vollständiger Wortlaut der in den Abschnitten 2,3 und 10 aufgeführten Gefahrenhinweise der CLP Einstufung (1272/2008/EG).

| H220 | Extrem entzündbares Gas. |
| --- | --- |
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H301 | Giftig bei Verschlucken. |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H311 | Giftig bei Hautkontakt. |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H331 | Giftig bei Einatmen. |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| H340 | Kann genetische Defekte verursachen. |
| H341 | Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. |
| H350 | Kann Krebs erzeugen. |
| H351 | Kann vermutlich Krebs erzeugen. |
| H360F | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. |
| H361 | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. |
| H361d | Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. |
| H361f | Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. |
| H372 | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen. |
| H373 | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

Die hierin gegebenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen

Richtig. Jedoch wird dafür keine Garantie, ausdrücklich oder nicht ausdrücklich, gegeben. Die zu befolgenden

Vorschriften unterliegen Änderungen und können an den verschiedenen Standorten voneinander abweichen.

Es liegt daher in der Verantwortlichkeit des Käufers / Verwenders bei seinen Tätigkeiten die Gesetze auf

Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Da die Verwendung des Produktes nicht der Kontrolle des

Herstellers unterliegt, ist es die Pflicht des Käufer / Verwenders die nötigen Bedingungen für den sicheren

Umgang mit dem Produkt festzulegen.