Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Verordnung (EU) Nr.830/2015 Der Kommission vom 20. Mai 2015 und überarbeitet nach Verordnung (EU) 2020/878

Produktname:					PLA

Druckdatum: 01.06.2024		Revisionsnummer: 23			Überarbeitet am: 01.06.2024

- Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Produktname:				PLA

PLA

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

wird. Ein Biopolymer für thermogeformte, spritzgegossene und blasgeformte Anwendungen.

Hersteller : 					CR-3D

Saliterstraße 25

93413 Cham

Notrufnummer: 				09971 / 89 74 57 - 3

- Zusammensetzung / Angabe zu Bestandteilen

Chemische Bezeichnung und CAS-Nummer							Gewicht %

Polylactide resin                          9051-89-2							      > 98

Weitere Standards: Dieses Material kann PNOC (Particulates Not Otherwise Classifiable) erzeugen. Der

PEL/TWA-Wert für PNOC der OSHA (Occupational Safty and Health Administration in den USA) liegt bei

15 mg/m3 für die Gesamtmenge an Staub und 5 mg/m3 für inhalierbaren Staub. Der TLV/TWA-Wert für

PNOC der ACGIH ( American Conference of Governmental Industrial Hygienists) liegt bei 10 mg/m3 für

Die Gesamtmenge an Staub und 3 mg/m3 für inhalierbaren Staub.

Zusätzliche Informationen:

Für PLA sind keine endokrinschädlichen Eigenschaften bekannt.

- Mögliche Gefahren

Einstufung des Stoffes oder Gemischs

Einstufung:					Nicht eingestuft

Kennzeichnungselemente

Symbole / Piktogramme:			Keine

Signalwort: 					Keine

Gefahrenhinweise:				Keine

Sicherheitshinweise:			Keine

Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor

- Erste– Hilfe Maßnahmen

nach Augenkontakt:			Sofort gründlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang aus-

spülen, auch unter den Augenlidern. Sofort einen Arzt aufsuchen.

nach Hautkontakt: 		Unerwünschte Wirkungen sind bei versehentlichem Hautkontakt

während beruflicher Exposition nicht zu erwarten. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei anhaltender

Hautreizung Arzt hinzuziehen. Nach Kontakt mit heißem Polymer betroffene Hautpartien rasch mit kaltem Wasser kühlen. Versuchen Sie nicht, heiße Polymerschmelze von der Haut oder Kleidung zu entfernen, da die Haut leicht verletzt werden kann. Sofort einen Arzt hinzuziehen.

nach Einatmen:				An die frische Luft gehen. Sofort einen Arzt hinzuziehen

nach Verschlucken:				Vorsorglich Wasser trinken. Niemals einer bewusstlosen Person

Wasser geben ohne ärztliche Anweisung. Kein Erbrechen herbei-

führen. Sofort einen Arzt hinzuziehen

Hinweise für den Arzt:			Symptomatische Behandlung

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Es liegen keine Informationen vor.

- Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Selbstentzündungstemperatur: 388 °C

Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft

Feuergefährlicher Grenzwert der Luft – unterer (%): Nicht zutreffend

Feuergefährliche Grenze in der Luft – obere (%): Nicht zutreffend

Geeignete Löschmittel

Schaum, Wasser, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel. Alkoholresistente Schaumstoffe verwenden,

wenn verfügbar. Universal-Schaumstoffe (einschließlich AFFF) oder Proteinschaumstoffe wirken u. U.,

sind jedoch weniger effektiv.

Ungeeignete Löschmittel

Keine Bekannt

Besondere vom Stoff und Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Verbrennen entstehen übel riechende und toxische Dämpfe Aldehyde, Kohlenmonoxid (CO),

Kohlendioxid (CO2)

Hinweise für die Brandbekämpfung

Gefahrenbereich absperren. Mit Wasser kühlen und gründlich tränken, um eine Wiederentzündung zu

verhindern. Feinstaub in der Luft kann sich entzünden. Falls das Material geschmolzen ist, nicht mit direktem Wasserstrahl löschen. Wassersprühnebel oder Schaum verwenden. Den umgebenden Bereich mit Wasser kühlen, um die Brandzone eingegrenzt zu halten.

Spezielle Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß

MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) verwenden und vollständige Schutzkleidung tragen.

- Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

personenbezogene

Vorsichtsmaßnahmen: 			Berührung mit der Haut, den Augen und Staub Einatmen ver-

meiden. Falls notwendig, Staubschutzmaske und Schutzbrille

anlegen. Staubbildung vermeiden. Alle Zündquellen entfernen.

Zur Vorbeugung gegen Ausrutschen aufwischen.

Umweltschutzmaßnahmen:			Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation

oder Gewässer einleiten.

Methoden zur Rückgewinnung und

Reinigung:					Sofort mit Schaufel oder Staubsauger reinigen. Aufwischen und

zur Entsorgung in geeignete Behälter überführen.

Verweis auf andere Abschnitte:		Es liegen keine Informationen vor.

- Handhabung und Lagerung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Geringe Gefahr bei normaler Industrie- oder Gewerbegebrauch

Die Arbeitnehmer sollten vor potentiellem Kontakt mit geschmolzenem Material während der Verarbeitung

Geschützt werden.

Staubbildung vermeiden

Wenn kleine Teilchen während der Weiterberarbeitung erzeugt werden, die Handhabung, oder durch

andere Mittel, brennbare Staubkonzentration in der Luft bilden können.

Bedingungen zur Sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Bei Temperaturen nicht über 50 °C/ 122 °F aufbewahren. Kühl halten.

Keine besonders zu erwähnenden unverträglichen Produkte.

Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar.

- Begrenzung und Überwachung der Exposition/ persönliche Schutzausrüstung

Zu überwachende Parameter

None established

Dieses Material kann PNOC (Particulates Not Otherwise Classifiable) erzeugen. Der PEL/TWA-Wert

für PNOC der OSHA (Occupational Safty and Health Administration in den USA) liegt bei 15 mg/m3

für die Gesamtmenge an Staub und 5 mg/m3 für inhalierbaren Staub. Der TLV/TWA-Wert für PNOC der ACGIH ( American Conference of Governmental Industrial Hygienists) liegt bei 10 mg/m3 für die

Gesamtmenge an Staub und 3 mg/m3 für inhalierbaren Staub.

Wo immer vernünftigerweise möglich, sollte dies druch lokale Absaugung oder durch gute Be- und

Entlüftung erreicht werden.

Bei Staubbildung für geeignete Entlüftung sorgen.

Begrenzung und Überwachung der Exposition:

Für geeignete Staub-und Dampfabsaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen. Für gute Raumbelüftung sorgen (Produkt warm gehandhabt)

Individuelle Schutzmaßnahmen

Augenschutz:				Schutzbrille mit Seitenschutz. Korbbrille

Haut-und Körperschutz:			Undurchlässige Kleidung.

Atemschutz:		Bei der Einwirkung von Staub Atemschutzgerät tragen.Atemschutz ist erforderlich, wenn die Expositionsgrenze in Abschnitt 3 über-

schritten werden. Zur Auswahl und Verwendung eines geeigneten

Atemschutzgerätes ist ein Experte für betrieblichen Gesundheits-

schutz zu Rate zu ziehen. Ein Atemschutzgerät mit Luftanschluss

(Überdruck ) verwenden wenn die Gefahr von nichtgesteuerter

Freisetzung besteht, die Expositionswerte unbekannt sind oder

wenn luftreinigende Atemschutzgeräte keinen angemessenen

Schutz bieten.

Handschutz:				Vorbeugender Hautschutz

Hygienemaßnahmen:			Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Verarbeitungsschwierigkeiten Gesichtsschild und Schutzanzug tragen.

Spezielle Gefahren:				Arbeiter müssen bei der Herstellung Kontakt mit dem Schmelgut

vermeiden.

- Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen:

Physikalischer Zustand:			Fest

Form:					Filament für 3D Druck

Farbe:					Klar Durchscheinend Opak

Geruch:					Süß

pH-Wert:					Nicht zutreffen

Dampfdruck:				Nicht bestimmt

Dampfdichte:				Nicht bestimmt

Dichte:					1,25

Zersetzungstemperatur:			250 °C (482F)

Siedepunkt/ Siedebereich:			Nicht zutreffend

Schmelzpunkt:				150 -180 °C   (302-356F), Tg (Glass Transition Temperature)

Schmelzbereich:				55 -60 °C   (131-140F)

Selbstentzündungstemperatur:		388 °C

Entzündlichkeit:				In der Luft verteilter Feinstaub kann sich entzünden

Entzündlichkeit Grenzwerte i. d. Luft:	Es liegen keine Informationen vor

Wasserlöslichkeit:				Unlöslich

Löslichkeit in anderen Lösungsmittel:	Nicht bestimmt

Löslichkeit:					Nicht bestimmt

Sonstige Angaben:				Es liegen keine Informationen vor

- Stabilität und Reaktivität

Reaktivität:					Unter normalen Bedingungen nicht zu erwarten

Chemische Stabilität:			Stabil bei den empfohlenen Lagerungsbedingungen Mögliche Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:	Unter normalen Bedingungen nicht zu erwarten

Zu vermeidende Bedingungen:		Temperaturen über 230 °C  (446°F)

Polymerschmelze darf nicht über einen längeren Zeitraum unter

erhöhter Temperatur gehalten werden. Eine längere Exposition

führt zum Polymerabbau.

Unerträgliche Materialien:			Oxidationsmittel, starke Laugen

Gefährliche Zersetzungsprodukte:		Beim Verbrennen entstehen übel riechende und toxische Dämpfe.

Aldehyde, Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

- Toxikologische Angaben

Hautexpositionswege:			Augenkontakt, Hautkontakt, Einatmen, Verschlucken

Akute Toxizität:				In Tierversuchen bei Verschlucken bzw. Hautkontakt wurden

keinerlei Auswirkungen auf die betroffenen Organe festgestellt.

Lokale Effekte:				Produktstaub kann reizend auf Augen, Haut und die Atemwege

Wirken. Harzteilchen reizen, wie andere inerte Stoffe, die Augen

mechanisch. Verschlucken kann zu gastrointestinalen Irritationen,

Übelkeit, Erbrechen und Diarrhö führen.

Spezifische Wirkungen:			Kann Hautreizungen und/oder Dermatitis auslösen. Verschlucken

kann zu gastrointestinalen Irritationen, Übelkeit, Erbrechen und Diarrhö führen. Die Inhalation von Staub kann Atemnot, Engege-

fühl in der Brust, Halsschmerzen und Husten verursachen. Beim

Verbrennen entsteht reizender Rauch.

Langzeittoxizität:				Verursacht keine allergischen Hautreaktionen in Hautsensibili-

sierungsversuchen an Meerschweinchen

Erbgutschädigende Wirkung:		Nicht mutagen im Ames-Test.

Reproduktionstoxizität:			Für das Produkt selbst sind keine Daten vorhanden.

Karzinogene Wirkung:		Dieses Produkt enthält keinerlei Karzinogene oder potenzielle Karzinogene, wie sie von OSHA, IARC oder NTP aufgeführt

werden.

Auswirkung auf Zielorgan:		In Tierversuchen bei Verschlucken bzw. Hautkontakt wurden keinerlei Auswirkungen auf die betroffenen Organe festgestellt.

Haut:		LD50 / dermal / Kaninchen  > 2000 mg/kg

Verschlucken:		LD50 / oral / rat  > 5000 mg/kg

Weitere Angaben:				Es liegen keine Informationen vor

- Umweltbezogene Angaben

Toxizität:					EC50 /72 Std. /Alge > 1100 mg/l

Persistent und Abbaubarkeit:		Biologisch abbaubar unter industriellen Kompostierungsbedin-

gungen.

Bioakkumulationspotenzial:			Not expected to bioconcentrate or bioaccumulate.

Mobilität im Boden:				Keine Daten verfügbar

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Nicht zutreffend

Andere schädliche Wirkungen:		Es liegen keine Informationen vor.

- Hinweise zur Entsorgung

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie 2008/98/EG

Abfälle von Restmengen/ ungebrauchten Produkten: In Übereinstimmung mit den lokalen und nationalen

Vorschriften darf nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit

Chemikalie oder Verpackungsmittel verunreinigen.

- Angaben zum Transport

Applicable to: ADR / RID , IMDG , ICAO / IATA , ADN

UN-Nummer:				Keine

Ordnungsgemäße UN-Versandbez:		Keine

Transportgefahrenklasse:			Keine

Verpackungsgruppe:			Keine

Umweltgefahren:				Keine

Transport in bulk according to:		Keine

Annex II of Marpol and the IBC Code

- Rechtsvorschriften zur Sicherheit, Gesundheit-und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Es liegen keine Informationen vor

Stoffsicherheitsbeurteilung:			Nicht zutreffend

Rechtsvorschriften:				not meant tob e all inclusiv-selective regulations respresented

Regulatory requirements are subject to change and may differ between locations. It is the User´s responsi-

Bility to ensure that all activitis comply with all federal, state or provincial and locals laws and regulations.

The following specific information is made for the purpose of complying with numerous national, federal,

State or provincial,  and locals laws and regulations. See other sections for health and safety information.

U.S. Regulations

Sara 313 titel iii – liste der toxischen chemikalien: Nicht eingetragen

Tsca inventar-status: 			Eingetragen

Staatsvorschriften: Kalifornisches Recht 65: Nicht eingetragen

Internationale Bestandverzeichnisse

Kanadisches Inventar (DSL)		Eingetragen

Einecs: 					Components are in compliance with and/o rare listed.

Japanisches Inventa (encs)			Eingetragen

Australien (AICS)				Eingetragen

Koreanisches chemische Inventar (ECL)	Eingetragen

Phillipinisches (piccs) Inventar		Contact NatureWorks for additional information

Taiwan Chemical Substance inventory (TCSI) Eingetragen

China					Eingetragen

- Sonstige Angaben

Endgebrauch:				Kunststoff für 3D Druck

Revisionsgrund:				Verordnung (EU) 2020/878

Revisionsnummer:				23

Überarbeitet:				01.06.2024

Druckdatum:				01.06.2024

Alle anderen Abschnitte wurden auf Vollständigkeit und Aktualität geprüft. Das überarbeitete Sicherheitsdatenblatt entspricht nach diesen Änderungen den Vorgaben der Verordnung (EU) 2020/878.

Die hier enthaltenen Informationen werden in gutem Glauben abgegeben, es werden jedoch keine aus-

drücklichen oder stillschweigenden Garantien gewährt.

Hinweis hinsichtlich Einschränkungen Medizinischer Anwendungen:

Die Produkte sollten nicht verwendet werden für:

- Anwendungen, die für internen Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder Körpergeweben vorgesehen sind.

- Als kritisches Bestandteil in medizinischen Geräten, die lebenserhaltend oder-verlängernd sind

- Bei schwangeren Frauen oder in Anwendungen, die die menschliche Fortpflanzung fördern o. behindern.

Components of products intended for human or animal consumption.