Trocknen und Tempern

Für folgende Materialien:

- CarbX PPS-CF10

- CarbX PET-CF15

# Trocknen:

Ziel: Entfernen von Restfeuchtigkeit aus dem Material vor der Weiterverarbeitung

- Umluftofen mit gleichmäßiger Temperaturverteilung

- Dauer: mind. 48 Stunden

- Temperatur: 90 °C

# Trocken halten während der Verarbeitung:

Ziel: Vermeidung von Feuchtekondensation auf der Oberfläche des Filaments.

Verwendung einer Trockenbox, Verarbeitung im Bauraum oder in der Filament-Station

Unser Filamenttrockner:

# Tempern:

Ziel: Spannungsabbau im Bauteil und Verbesserung der Wärmeformbeständigkeit

Prinzip: Temperaturen oberhalb Glasübergangstemperatur Tg

## 1. Aufheizen von Raumtemperatur auf 80 °C

- Dauer: 1 Stunde

- Wichtig: gleichmäßiges und langsames Aufheizen

## 2. Halten bei 80 °C

- Dauer: 1,5 Stunden

- Zweck: gleichmäßiges Durchwärmen des Bauteils

## 3. Aufheizen auf 95 °C

- Dauer: 1 Stunde → von 80 °C auf 95 °C innerhalb dieser Zeitspanne

## 4. Halten bei 95 °C

- Dauer: 1 Stunde pro mm Wandstärke

- Beispiel: 5 mm Wandstärke --> 5 Stunden Haltezeit

## 5. Abkühlen auf Raumtemperatur

- Langsam und kontrolliert abkühlen lassen

- Ofen geschlossen lassen

Hinweis:

Während des gesamten Temperprozesses darf der Ofen nicht geöffnet werden.

Frühzeitiges Öffnen führt zu Spannungen und Verformungen im Bauteil!